# XX-3 型无人平台数据链 CAN 总线通信协议

（V1.2  2026 年 9 月）

# 1  概述

## 1.1  范围

本协议规定了 XX-3 型无人平台任务计算机与各分系统之间通过 CAN 总线交互的遥测帧格式、遥控命令、内部总线报文及校验约定。适用于星务/任务软件的协议处理模块开发与测试。

## 1.2  术语

遥测：平台向地面/任务计算机周期下行的状态数据。

遥控：地面/任务计算机向平台发送的指令与注入数据。

内部总线：平台各分系统间的状态交互报文。

# 2  物理层与帧约定

物理层采用 CAN 2.0B 扩展帧，波特率 500 kbps。报文标识符（ID）按功能域分配，数据域长度固定 8 字节，不足补 0x00。多字节信号采用小端序。

| 功能域 | ID 范围 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 遥测下行 | 0x100–0x10F | 1 Hz / 0.2 Hz |
| 遥控上行 | 0x180–0x18F | 事件触发 |
| 内部总线 | 0x200–0x20F | 1 Hz |

# 3  遥测帧格式

## 3.1  遥测帧 1（姿态与位置，ID 0x100，周期 1 Hz）

| 信号名称 | 字节位段 | 类型 | 换算公式 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| roll_angle | 0–1 | int16 | val × 0.01 | ° |
| pitch_angle | 2–3 | int16 | val × 0.01 | ° |
| yaw_angle | 4–5 | int16 | val × 0.01 | ° |
| gps_lat | 6–9 | int32 | val × 1e-7 | ° |
| gps_lon | 10–13 | int32 | val × 1e-7 | ° |
| gps_alt | 14–15 | uint16 | val × 0.1 | m |

注：遥测帧 1 数据域按信号顺序紧凑排列，跨字节信号连续存放。

## 3.2  遥测帧 2（电源与设备状态，ID 0x101，周期 0.2 Hz）

| 信号名称 | 字节位段 | 类型 | 换算公式 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bus_voltage | 0–1 | uint16 | val × 0.01 | V |
| bus_current | 2–3 | int16 | val × 0.001 | A |
| battery_soc | 4 | uint8 | val × 1 | % |
| temp_core | 5 | int8 | val × 1 | ℃ |

# 4  遥控命令表

遥控命令帧 ID 0x180，数据域第 0 字节为命令编号（cmd），后续字节为参数。命令处理函数命名规范：xx3_<功能缩写>_cmd。

| cmd | 命令描述 | 参数 | 处理函数名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 总线控制（通/断） | B1: 0=断 1=通 | xx3_bus_control_cmd |
| 0x02 | 姿态控制模式注入 | B1: 模式字 | xx3_att_mode_cmd |
| 0x03 | 任务设备开关 | B1: 设备号 B2: 0=关 1=开 | xx3_payload_switch_cmd |
| 0x04 | 参数上注（批量） | B1: 参数组号 B2–B7: 参数 | xx3_param_upload_cmd |
| 0x05 | 软件复位 | 无 | xx3_sys_reset_cmd |

# 5  内部总线交互

内部总线报文用于分系统状态交互，ID 0x200 为心跳报文（周期 1 Hz），包含分系统在线状态字（16 bit 位域）与故障计数；ID 0x201 为日志下行请求。

| ID | 描述 | 周期 | 处理函数名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x200 | 分系统心跳（在线状态字 + 故障计数） | 1 Hz | xx3_heartbeat_proc |
| 0x201 | 日志下行请求 | 事件 | xx3_log_download_proc |

# 6  校验与命名规范

遥测帧与遥控帧的末 2 字节为 CRC16-CCITT 校验（多项式 0x1021，初值 0xFFFF），计算范围不含校验字节本身。协议处理函数命名遵循 xx3_<功能>_<类型> 规范，类型包括 _cmd（命令处理）、_proc（过程处理）、_pack（组包）、_unpack（解包）。